##### ТЕМА №1 Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики видов и типов оружия, разрешенного для использования в частной охранной деятельности. Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении с оружием.

Учебный вопрос №1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики ИЖ-71

  - ИЖ-71 создан на базе пистолета Макарова и предназначен для проведения охранных мероприятий по защите жизни, здоровья и собственности людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Калибр мм                                             			9

Патрон                                                   			9х17К

Длина ствола, мм                                  			93,5

Емкость магазина, патроны                 			8 шт.

Длина мм                                               			16,5

Высота мм                                             			127

Ширина мм                                            			34

Масса (без патронов) кг                       			0,77

Скорострельность                                			30 выстрелов в минуту

Начальная скорость                             			270м/с

Эффективная стрельба м                     			до 20

Количество нарезов в стволе              			6

ПИСТОЛЕТ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ:

- Рамка со стволом и спусковой скобой;

- Затвора с ударником, выбрасывателем и предохранителем

- Возвратной пружины;

- Ударно-спускового механизма;

- Рукоятки с винтом;

- Затворной задержки;

- Магазина.

НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ:

  - Ствол служит для направления полета пули. Ствол имеет внутри канал с шестью нарезами, вьющимися слева вверх направо.

  - Нареза служат для сообщения пуле вращательного движения. Расстояние между двумя противоположными полями (по диаметру) определяет калибр канала, равной 9мм;

  - Рамка служит для соединения всех частей пистолета, с основанием рукоятки она составляет единое целое:

  - Спусковая скоба служит для предохранения хвоста спускового крючка от нечаянного нажатия на него;

  - Затвор служит для подачи патрона из магазина в патронник, запирания канала ствола при выстреле, удержания гильзы (извлечения патрона) и постановки курка на боевой взвод;

  - Ударник служит для разбивания капсюля;

  - Выбрасыватель служит для удержания гильзы (патрона) в чашечке затвора до встречи с отражателем.

  - Предохранитель служит для обеспечения безопасности обращения с пистолетом;

  - Целик вместе с мушкой служит для прицеливания;

  - Возвратная пружина служит для возвращения затвора в переднее положение после выстрела;

  - Курок служит для нанесения удара по ударнику;

  - Спусковой крючок служит для спуска курка с боевого взвода и взведения при самовзводом;

  - Затворная задержка удерживает затвор в заднем положении по израсходовании всех патронов из магазина;

  - Магазин служит для размещения патронов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОРУЖИЕМ

- не приступать к стрельбе из оружия, не изучив его устройство, взаимодействие составных частей;

- следить за чистотой канала ствола, патронника, затвора и других составных частей

- не применять патроны других моделей оружия;

- после выхода из опасной ситуации или окончания стрельбы немедленно удалить патрон из патронника и поставить оружие на предохранитель;

- без необходимости не направлять оружие в сторону, где могут находиться люди даже в тех случаях, когда оружие не заряжено;

- во всех случаях, не связанных со стрельбой, оружие должно быть поставлено на предохранитель;

- при использовании оружия всегда относиться как к заряженному;

- все действия во время стрельбы в тире осуществлять по команде руководителя стрельб;

- при выполнении упражнений при стрельбе быть внимательным, строго выполнять сигналы (команды) «отбой» «стой» огонь», во время стрельбы не проявлять ненужную торопливость и суетливость, нервозность;

- снимать предохранитель только после изготовке к стрельбе; закончив стрельбу, сразу же поставить пистолет на предохранитель;

- в тире ствол пистолета должен быть направлен только в сторону мишени;

- до команды к «мишеням» категорически запрещается заходить за линию огневого рубежа;

- после команды «к мишеням» категорически запрещается не только брать в руки оружие, но даже к нему прикасаться до тех пор, пока люди не покинут сектор огня.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- направлять оружие на человека, даже если оно не заряжено, а также домашних животных, зданий и сооружений;

- досылать патрон в патронник ствола силой либо забивать его;

- стрелять из неустойчивых положений;

- применять патроны не предназначенные для стрельбы из данного образца оружия;

- использовать для стрельбы несправные патроны, патроны с истекшим сроком годности, снаряженные предметами, не предназначенными для использования в качестве поражающих элементов;

- направлять оружие в тире в сторону стен, потолка, пола;

- направлять оружие в тыл, в сторону, где находятся люди;

- при возникновении не штатной ситуации (перекос патрона, осечки и т.д.) оружие подтягиваем к груди ствол направлен в сторону мишени (пулеулавливателя) делаем выдержку не менее 5 секунд, передаем оружие инструктору, выполняем его команды;

- оставлять заряженное оружие или передавать его другим людям.

  - «САЙГА 410К» карабин охотничий гладкоствольный под патрон 410 Магнум предназначен для охоты на птицу, а также для самообороны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина ствола 						570 мм

Конструкция приклада складывающийся

Масса карабина						3,4 кг

Калибр 						0,410 дюйм

Емкость магазина 						5 или 10 патронов

(в зависимости от использования магазина)

КАРАБИН СОСТОИТ:

- Коробка ствольная в сборе со стволом;

- Рама затворная в сборе с затвором;

- Камера газовая;

- Возвратный механизм;

- Ударно-спусковой механизм;

- Приклад;

- Цевье;

- Магазин;

- Насадки

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ КАРАБИНА «САЙГА 410К»

- Всегда относится к карабину как заряженному;

- Никогда не направлять карабин на человека;

- Взяв карабин в руки, убедится в отсутствии патронов в магазине и патроннике: для этого отвести назад затворную раму;

- Перед заряжанием карабина обязательно осмотреть канал ствола и патронник – в них не должно быть посторонних предметов;

- Не открывать затвор после осечки до истечения 3 минут из-за опасности затяжного выстрела;

- Всегда держать карабин на предохранителе во избежании случайного выстрела, в том числе при присоединении (отделении) магазина;

- Не применять для стрельбы патроны со следами коррозии и истекшим сроком хранении во избежании разрушения карабина;

- При наличии патрона в патроннике навинчивать (свинчивать) дульные насадки;

- Не применять для стрельбы пули, имеющие диаметр тела больше диаметра дульного сужения. Максимальный диаметр пули – 10,2мм, а максимальный диаметр тела пули -9,3мм.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИСТОЛЕТОМ МР-79-9ТМ

(ПИСТОЛЕТ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ)

Во избежании нанесения тяжких телесных повреждений запрещается:

- Стрельба в голову нападающему;

- Стрельба с расстояния менее 1 метра в нападающего;

- Не направлять пистолет стволом в сторону человека, при стрельбе держать его на вытянутой руке;

- Использовать боеприпасы, не предназначенные для данного пистолета;

- Производить выстрел из пистолета с установкой в канал ствола любых твердых предметов, так как это приведет к повреждению ствола и выхода из строя пистолета, поскольку конструкция ствола предназначена для стрельбы только патронами с резиновой пулей;

- Хранить пистолет с патронами и взведенным ударным механизмом;

- Хранить пистолет в местах, доступных другим лицам;

- Пользоваться неисправным пистолетом.